DOCUMENTO IRMÃO 4
Loops ventilatórios (PV e FV) em profundidade — guia prático para UTI e emergência

Este material aprofunda a interpretação dos loops ventilatórios pressão-volume (PV) e fluxo-volume (FV), com foco clínico em ventilação mecânica invasiva. O objetivo é transformar o loop em ferramenta de decisão prática à beira-leito.

# 1. Por que olhar loops?

Os loops sintetizam mecânica respiratória de forma visual e rápida.

Ajudam a identificar complacência, resistência, recrutamento, overdistension, obstrução e aprisionamento aéreo.

Permitem correlacionar achados do ventilador com clínica, gasometria e alarmes.

São especialmente úteis quando as curvas escalares deixam dúvidas.

# 2. Loop Pressão-Volume (PV): fundamentos

No loop PV, a pressão é representada no eixo horizontal e o volume no eixo vertical. A forma da alça reflete a relação pressão–volume do sistema respiratório. A área e o formato do loop expressam complacência, histerese e possíveis faixas de recrutamento ou sobre-distensão.

Loop deslocado para a direita / achatado: tende a sugerir complacência reduzida.

Abertura inicial mais plana com aceleração posterior: pode sugerir recrutamento em pressões mais altas.

Curvatura superior em bico (beaking): sugere overdistension.

Histerese aumentada: indica diferença entre insuflação e deflação, relevante em recrutamento e comportamento alveolar.

## 2.1 PV normal

Em situação normal, o loop PV mostra ascensão suave, histerese discreta e boa relação pressão-volume. Não há beaking nem achatamento exagerado.

Loop ilustrativo esquemático.

## 2.2 PV com ponto de inflexão inferior (LIP) / recrutamento

Sugere que parte do pulmão começa a abrir apenas após certa pressão crítica. É um conceito útil para pensar em recrutabilidade e ajuste de PEEP em contextos selecionados.

Loop ilustrativo esquemático.

## 2.3 PV com overdistension / beaking

Quando a porção superior do loop faz uma curvatura em bico, sugere hiperinsuflação alveolar. É um alerta para redução de VT, driving pressure ou reavaliação da PEEP.

Loop ilustrativo esquemático.

## 2.4 PV e complacência reduzida

Na complacência reduzida, o volume gerado para a mesma pressão é menor. O loop tende a ficar menor ou deslocado, e a ventilação torna-se mais 'cara' em termos de pressão.

Loop ilustrativo esquemático.

# 3. Loop Fluxo-Volume (FV): fundamentos

No loop FV, o volume fica no eixo horizontal e o fluxo no eixo vertical. É particularmente útil para reconhecer obstrução expiratória, padrão restritivo e sinais de aprisionamento aéreo.

Alça expiratória escavada: sugere limitação ao fluxo expiratório / obstrução.

Alça pequena: sugere padrão restritivo ou baixo volume.

Deslocamentos da linha de base / não retorno completo: podem indicar aprisionamento aéreo ou vazamento, dependendo do contexto.

Sempre correlacionar com curva fluxo-tempo, Ppico/Pplat e exame clínico.

## 3.1 FV normal

A fase inspiratória é suave e a fase expiratória retorna de forma não abrupta, sem escavação importante.

Loop ilustrativo esquemático.

## 3.2 FV com padrão obstrutivo

A alça expiratória torna-se escavada/concava, refletindo limitação ao fluxo expiratório. Corresponde comumente a broncoespasmo, DPOC e asma.

Loop ilustrativo esquemático.

## 3.3 FV com padrão restritivo

A alça fica menor, com volumes reduzidos. No ventilador, isso precisa ser interpretado junto com VT ajustado e mecânica global.

Loop ilustrativo esquemático.

## 3.4 FV com aprisionamento aéreo / auto-PEEP

Pode haver deslocamento do loop e sinais de expiração incompleta, mas a curva fluxo-tempo continua sendo a melhor para confirmar auto-PEEP.

Loop ilustrativo esquemático.

# 4. O que cada loop pode significar na prática

| Achado | Loop | Sugere | Conduta prática inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Beaking no topo | PV | Overdistension | Reduzir VT/pressão; rever PEEP |
| Alça achatada / deslocada | PV | Complacência reduzida | Checar SDRA/edema/atelectasia/abdome |
| Inflexão inferior evidente | PV | Recrutabilidade | Pensar em ajuste de PEEP conforme contexto |
| Expiração escavada | FV | Obstrução | Broncodilatar, aspirar, checar tubo/circuito |
| Alça pequena | FV | Restrição / baixo volume | Correlacionar com VT, complacência e doença pulmonar |
| Deslocamento / expiração incompleta | FV | Aprisionamento aéreo | Alongar expiração, reduzir FR, tratar obstrução |

# 5. Checklist de leitura dos loops no plantão

1) Confirmar o modo ventilatório e o contexto clínico.

2) No PV: procurar complacência baixa, recrutamento e beaking.

3) No FV: procurar escavação expiratória, alça pequena ou sinais de aprisionamento.

4) Correlacionar com Ppico, Pplat, fluxo-tempo, volume-tempo e alarmes.

5) Reavaliar após qualquer intervenção.

# 6. Pérolas

O loop nunca deve ser lido isoladamente; o melhor uso é em conjunto com curvas escalares e clínica.

Beaking persistente em paciente com estratégia não protetora merece intervenção rápida.

Na dúvida entre obstrução e complacência, olhe ao mesmo tempo Ppico, Pplat e a forma do FV.

A curva fluxo-tempo é superior ao FV para confirmar auto-PEEP, mas o FV pode levantar a suspeita.