🚨

ALARMES DO VENTILADOR MECÂNICO

Abordagem Completa, Significados e Condutas em UTI e Emergência

Manual Prático com Checklist de Bolso

Elaborado para:

Dr. Aldenir Rocha

Clínica Médica | Medicina Intensiva

CRM 16587 CREMEC | RQE 11846

Hospital Regional Norte / Santa Casa de Sobral - CE

Preparação TEMI - AMIB

# 📋 Sumário

- 1. Introdução e Importância dos Alarmes

- 2. Princípios Gerais e Filosofia de Resposta

- 3. Regra de Ouro: DOPES e Conduta dos 30 Segundos

- 4. Alarmes de Pressão (Pico e Platô)

- 5. Alarmes de Volume (Corrente e Minuto)

- 6. Alarmes de Frequência Respiratória

- 7. Alarme de Apneia

- 8. Alarmes de FiO₂ e Oxigenação

- 9. Auto-PEEP / PEEP Intrínseca

- 10. Alarmes Técnicos do Equipamento

- 11. Assincronias Paciente-Ventilador

- 12. Curiosidades e Perlas Acadêmicas

- 13. ✅ CHECKLIST PRÁTICO DE PLANTÃO (Resumo Rápido)

- 14. Referências e Aprofundamento

# 1. 🎯 Introdução e Importância dos Alarmes

Os alarmes do ventilador mecânico (VM) são a primeira linha de defesa contra eventos catastróficos em pacientes críticos. Eles funcionam como sentinelas que avisam sobre desconexões, vazamentos, obstruções, deterioração da mecânica pulmonar ou falhas técnicas do equipamento. Ignorar, silenciar repetidamente ou ajustar limites de forma inadequada constitui erro grave e pode ter consequências fatais.

Em UTI, estima-se que mais de 80% dos alarmes sejam considerados "falsos positivos" ou clinicamente pouco relevantes — fenômeno conhecido como ALARM FATIGUE. Isso aumenta o risco de o profissional desconsiderar um alarme verdadeiramente crítico. Por isso, todo intensivista deve dominar uma abordagem sistemática, rápida e baseada em fisiopatologia para responder a cada tipo de alarme.

Este documento consolida uma abordagem prática para o plantonista de UTI e emergência, baseada nas Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (AMIB/SBPT 2013), Surviving Sepsis Campaign, e literatura clássica de Tobin (Principles and Practice of Mechanical Ventilation, 3ª ed.).

# 2. ⚙️ Princípios Gerais e Filosofia de Resposta

Antes de tocar em qualquer botão do ventilador, três passos devem ser internalizados:

- Olhar para o paciente PRIMEIRO. SpO₂, frequência cardíaca, pressão arterial, expansibilidade torácica, sincronia, nível de consciência. O paciente fala mais que a tela.

- Avaliar a estabilidade. Se INSTÁVEL (hipoxemia grave, hipotensão, bradicardia paradoxal): desconectar do VM e ventilar com AMBU em FiO₂ 100% enquanto se investiga a causa.

- Diagnóstico sistemático. Aplicar mnemônicos (DOPES), ausculta, exames à beira-leito (POCUS, gasometria, radiografia).

💡 Princípio de ouro Nunca silencie um alarme sem entender sua causa. Silenciar é diferente de tratar. O botão de silêncio dá tempo ao raciocínio — não substitui a conduta.

# 3. 🆘 Regra de Ouro: DOPES e Conduta dos 30 Segundos

Diante de deterioração súbita em paciente intubado, aplicar o mnemônico DOPES é mandatório. Cobre as causas reversíveis mais frequentes e potencialmente fatais:

| Letra | Significado | Conduta Imediata |
| --- | --- | --- |
| D | Deslocamento do TOT (intubação seletiva, extubação acidental) | Ausculta bilateral, capnografia (queda do EtCO₂), inspeção do nível do tubo na arcada dentária, radiografia de tórax |
| O | Obstrução (rolha de secreção, mordedura, kink) | Aspirar TOT (a sonda passa? se não, considerar obstrução); checar se há mordedor; reposicionar circuito |
| P | Pneumotórax (especialmente hipertensivo) | Ausculta assimétrica + POCUS (ausência de lung sliding); se hipertensivo: drenagem de alívio imediata no 2º EIC linha hemiclavicular |
| E | Equipamento (falha do VM, desconexão, água no circuito) | Trocar para AMBU em FiO₂ 100%; trocar circuito; chamar fisioterapeuta/engenharia clínica |
| S | Stacking / Auto-PEEP (aprisionamento aéreo) | Desconectar do VM por 30-60 segundos para permitir exalação completa; reduzir FR e aumentar tempo expiratório |

⏱️ Conduta dos 30 segundos Se o paciente piora subitamente e não há diagnóstico claro: 1) Desconecte do VM; 2) Ventile com AMBU em FiO₂ 100%; 3) Se a dificuldade persistir → problema é do PACIENTE; 4) Se melhora ao desconectar → problema é do VENTILADOR/CIRCUITO ou auto-PEEP.

# 4. 🔴 Alarmes de Pressão

## 4.1. Pressão de Pico ALTA (Ppico ↑)

É o alarme mais frequente e mais ricamente diagnóstico. A pressão de pico (Ppico) reflete a soma das pressões necessárias para vencer a RESISTÊNCIA das vias aéreas + a COMPLACÊNCIA do sistema respiratório. Para diferenciar a causa, é necessário medir a Pressão de Platô (Pplatô) através de uma PAUSA INSPIRATÓRIA (0,5-2 segundos) com paciente passivo (sem esforço).

Cálculos essenciais:

- Resistência das vias aéreas = (Ppico − Pplatô) / Fluxo. Normal < 10 cmH₂O/L/s.

- Complacência estática = VT / (Pplatô − PEEP). Normal 60-100 mL/cmH₂O.

- Driving Pressure (ΔP) = Pplatô − PEEP. Manter < 15 cmH₂O (preditor de mortalidade em SDRA — Amato, NEJM 2015).

| Ppico ↑ COM Pplatô ↑ (ΔP normal) | Ppico ↑ COM Pplatô NORMAL (ΔP ↑) |
| --- | --- |
| PROBLEMA DE COMPLACÊNCIA (parênquima/parede) | PROBLEMA DE RESISTÊNCIA (vias aéreas/tubo) |
| • Edema agudo de pulmão • SDRA / piora do recrutamento • Pneumotórax • Atelectasia • Derrame pleural volumoso • Distensão abdominal / PIA elevada • Intubação seletiva (R) • Pneumonia extensa • Auto-PEEP elevada | • Broncoespasmo (asma/DPOC) • Rolha de secreção • TOT obstruído / dobrado (kink) • Mordedura do tubo • Corpo estranho • Estenose traqueal • Cuff herniando sobre o lúmen • Tubo de calibre pequeno • Tampão de muco distal |

CONDUTA passo a passo no Ppico ↑:

- Olhar o paciente, checar SpO₂, expansibilidade e ausculta bilateral.

- Pausar inspiração e medir Pplatô. Se Pplatô > 30 cmH₂O = risco de barotrauma → reduzir VT (alvo ≤ 6 mL/kg de peso predito em SDRA).

- Aspirar TOT com sonda fechada — se a sonda não passa, suspeitar de obstrução intratubular.

- Inspecionar circuito (kink, água, mordedor); checar pressão do cuff (20-30 cmH₂O).

- Auscultar: sibilos → broncoespasmo (broncodilatador); MV abolido unilateral → pneumotórax ou intubação seletiva.

- POCUS pulmonar (lung sliding, B-lines, derrame), gasometria arterial, radiografia de tórax.

- Se broncoespasmo: salbutamol/ipratrópio inalatório, considerar corticoide, sedação adequada, eventualmente bloqueio neuromuscular.

- Em assincronia (esforço expiratório contra a inspiração do VM): aprofundar sedação ou ajustar trigger e fluxo.

## 4.2. Pressão BAIXA / Vazamento

Indica perda de pressão no circuito — quase sempre vazamento ou desconexão. É um alarme PRIORITÁRIO porque pode mascarar extubação acidental.

Causas principais:

- Desconexão do circuito (verificar todas as junções, do TOT ao VM).

- Cuff furado ou desinsuflado — aferir pressão do cuff (alvo 20-30 cmH₂O); ouvir vazamento audível na boca.

- Extubação acidental ou TOT em posição supraglótica.

- Fístula broncopleural, dreno torácico borbulhando intensamente.

- Falha do equipamento — válvula expiratória defeituosa.

- Em PSV: paciente com drive insuficiente não atinge a pressão alvo.

Conduta:

- Inspecionar todo o circuito de forma sistemática (do paciente ao VM).

- Reinsuflar cuff com manometria; se persistir vazamento, suspeitar de ruptura do cuff → reintubação programada.

- Verificar nível do TOT na arcada dentária / radiografia.

- Se vazamento por dreno torácico maciço: considerar fístula broncopleural — comunicar cirurgia torácica.

- Trocar o circuito completo se vazamento de origem indeterminada.

# 5. 🌪️ Alarmes de Volume

## 5.1. Volume Corrente / Volume Minuto BAIXO

Reflete que menos ar está sendo entregue ou exalado pelo paciente. Em modos pressóricos (PCV/PSV), variações de volume são esperadas conforme mudanças na complacência/resistência.

Causas:

- Vazamento no circuito ou cuff (mais comum).

- Paciente em PSV com drive respiratório fraco (sedação excessiva, fadiga, hipotireoidismo, alcalose, lesão neurológica).

- Auto-PEEP limitando o fluxo inspiratório.

- Aumento súbito da resistência (broncoespasmo, secreção) em modos pressóricos.

- Diminuição da complacência (SDRA, pneumotórax, edema) em modos pressóricos.

Conduta:

- Confirmar pelo Vol Minuto exalado real (não somente o pré-fixado).

- Pesquisar vazamento (item 4.2).

- Reduzir sedação se drive insuficiente; considerar mudar para modo controlado se fadiga.

- Em modos pressóricos: aumentar pressão de suporte/controle se necessário, mantendo Pplatô ≤ 30 e ΔP ≤ 15.

## 5.2. Volume Corrente / Volume Minuto ALTO

Causas:

- Taquipneia (dor, ansiedade, agitação, febre, sepse, hipoxemia, acidose metabólica).

- Aumento do drive respiratório central (TCE, AVC, intoxicação por salicilato).

- Auto-trigger por água no circuito, oscilação cardíaca (pacientes hiperdinâmicos), trigger por fluxo muito sensível.

- Aumento súbito da complacência em modos pressóricos (recuperação de atelectasia).

Conduta:

- Tratar a causa de base (analgesia, antitérmico, controle metabólico, oxigenação).

- Drenar água do circuito; ajustar sensibilidade de trigger (preferir trigger por fluxo 1-3 L/min).

- Avaliar P0.1 — se > 3,5 cmH₂O = drive elevado (risco de P-SILI, lesão pulmonar autoinfligida).

- Em modos pressóricos com hiperventilação: considerar ajuste de pressão ou modo VCV protetor.

# 6. 🔄 Alarmes de Frequência Respiratória

FR > 35 ipm em paciente intubado é sempre um sinal de alerta. Pode refletir piora clínica, drive aumentado ou assincronia (com falsa contagem).

Diferenciação:

- Drive aumentado real: acidose, sepse, dor, hipoxemia, ansiedade, hipertermia, abstinência.

- Assincronia gerando falsa contagem: duplo disparo (double triggering), trigger ineficaz, auto-trigger.

- Auto-trigger: água no circuito, oscilação cardíaca, vazamento, trigger ultrassensível.

Conduta:

- Tratar causa base (analgesia, sedação, correção metabólica, antitérmico, oxigenação adequada).

- Ajustar sensibilidade do trigger; trocar trigger por pressão para fluxo se houver auto-trigger.

- Drenar circuito; verificar vazamento.

- Em duplo disparo persistente: aumentar tempo inspiratório, considerar bloqueio neuromuscular se SDRA grave (relação P/F < 150).

- Avaliar Índice de Tobin (f/VT) se em desmame: > 105 prediz falha de extubação.

# 7. 🆘 Alarme de Apneia

Em modos espontâneos (PSV, CPAP), o ventilador detecta ausência de esforço respiratório por tempo predeterminado (geralmente 15-20 segundos) e ativa ventilação de backup.

Causas:

- Sedação/analgesia excessiva (opioides, propofol, midazolam).

- Hiperventilação prévia → alcalose com PaCO₂ baixo abolindo o drive.

- Lesão neurológica central (TCE, AVE, encefalopatia).

- Auto-PEEP elevada limitando o trigger.

- Trigger mal ajustado (insensível).

- Desconexão ou vazamento massivo.

Conduta:

- Verificar imediatamente o paciente — está consciente? respondendo? SpO₂?

- Reduzir sedação se excessiva.

- Ajustar trigger para mais sensível (pressão −1 a −2 cmH₂O ou fluxo 1-3 L/min).

- Aumentar PaCO₂ tolerável se alcalose iatrogênica.

- Considerar mudança para modo controlado (VCV/PCV) se o paciente não tem drive seguro.

# 8. 💨 Alarmes de FiO₂ e Oxigenação

Alarmes relacionados à FiO₂ entregue ou à SpO₂/saturação. Detectam falha na rede de O₂, mistura inadequada de gases, ou hipoxemia.

Causas:

- Falha da rede de O₂ central (verificar manômetros).

- Defeito do blender ou sensor de O₂ do ventilador.

- FiO₂ entregue diferente da programada (sensor descalibrado — recalibrar periodicamente).

- Hipoxemia clínica: SDRA, pneumotórax, atelectasia, embolia, edema, intubação seletiva.

Conduta:

- Confirmar SpO₂ com novo sensor; checar cor das mucosas e perfusão.

- Verificar fluxo da rede de O₂; trocar para cilindro de transporte se necessário.

- Calibrar sensor de O₂ do ventilador (rotineiramente a cada 24h ou conforme fabricante).

- Investigar causa pulmonar: ausculta, POCUS, gasometria, radiografia.

- Em hipoxemia refratária com SDRA: PEEP titulada, posição prona (≥ 16h/dia se P/F < 150), considerar ECMO.

# 9. ⏳ Auto-PEEP / PEEP Intrínseca

Aprisionamento aéreo por exalação incompleta. Causa hipotensão (reduz retorno venoso), barotrauma, dificuldade de trigger e assincronia. Frequente em DPOC, asma grave e ventilação com FR alta.

Como diagnosticar:

- Pausa expiratória no ventilador → mede PEEP total; PEEP intrínseca = PEEP total − PEEP extrínseca.

- Curva de fluxo-tempo: o fluxo expiratório não retorna ao zero antes do próximo ciclo inspiratório.

- Suspeita clínica: hipotensão pós-intubação em paciente com broncoespasmo, dificuldade de trigger, sibilância.

Conduta:

- Reduzir frequência respiratória (alongar tempo expiratório).

- Aumentar fluxo inspiratório (encurta o tempo inspiratório, sobra mais tempo expiratório).

- Ajustar relação I:E para 1:3, 1:4 ou maior.

- Reduzir VT se possível (hipercapnia permissiva — pH > 7,15 é tolerável).

- Broncodilatador (β2-agonista + anticolinérgico).

- Em colapso hemodinâmico: DESCONECTAR DO VM por 30-60 segundos (manobra diagnóstica e terapêutica).

- Aplicar PEEP externa em torno de 75-85% da auto-PEEP medida (em DPOC) para facilitar o trigger.

⚠️ Atenção Hipotensão súbita após intubação de paciente broncoespástico = pense IMEDIATAMENTE em auto-PEEP (e em pneumotórax hipertensivo). A desconexão de 30-60s pode salvar a vida.

# 10. 🔧 Alarmes Técnicos do Equipamento

Tipos comuns:

- Falha de energia / bateria fraca → conectar à rede AC, manter AMBU à beira-leito.

- Falha de O₂ ou ar comprimido → checar pressão de rede (alvo ~50 psi); usar cilindro de backup.

- Sensor de fluxo ou pressão com defeito → recalibrar ou substituir.

- Erro interno do sistema → reiniciar VM SE o paciente puder ser ventilado em AMBU temporariamente.

- Filtro HME saturado / aquecedor com falha → trocar filtro, ajustar umidificação.

Conduta geral:

- AMBU à beira-leito sempre. Ventilar manualmente em FiO₂ 100% durante qualquer falha.

- Acionar engenharia clínica e fisioterapeuta respiratório.

- Trocar o ventilador se falha persistente.

- Documentar evento em prontuário e em ficha de manutenção (rastreabilidade).

# 11. 🔁 Assincronias Paciente-Ventilador

Assincronias estão associadas a maior tempo de VM, maior mortalidade e maior dose de sedação. Reconhecê-las nas curvas é habilidade essencial do intensivista.

| Tipo | Mecanismo / Curva | Conduta |
| --- | --- | --- |
| Trigger ineficaz (esforço sem disparo) | Esforço do paciente não vence o trigger; comum em auto-PEEP, sedação, miopatia | Reduzir sedação, ajustar trigger mais sensível, tratar auto-PEEP, aplicar PEEP externa |
| Auto-trigger (disparo sem esforço) | VM dispara sozinho por água, oscilação cardíaca, vazamento ou trigger muito sensível | Drenar circuito, reduzir sensibilidade, corrigir vazamento |
| Duplo disparo (double trigger) | Tempo inspiratório do VM curto demais; paciente continua inspirando e dispara segundo ciclo | Aumentar Tinsp, aumentar VT (se seguro), aprofundar sedação, considerar BNM em SDRA grave |
| Ciclagem prematura | VM termina inspiração antes do paciente; comum em PSV com critério de ciclagem alto | Reduzir critério de ciclagem (ex: de 25% para 15% do pico de fluxo) |
| Ciclagem tardia | VM mantém inspiração depois que o paciente quer expirar; comum em DPOC (constante de tempo longa) | Aumentar critério de ciclagem (ex: de 25% para 40-50%); reduzir Tinsp em modos controlados |
| Fluxo inadequado ("air hunger") | Curva de pressão escavada na inspiração — paciente "puxa" o gráfico | Aumentar fluxo (em VCV), aumentar pressão de suporte (em PSV), ajustar rampa |

# 12. 🤓 Curiosidades e Perlas Acadêmicas

- Stress Index: em VCV com fluxo constante, a forma da curva pressão-tempo na inspiração indica recrutamento (côncava para baixo), proteção (linear, SI=1) ou hiperdistensão (côncava para cima). Útil na titulação de PEEP em SDRA.

- Driving Pressure (Amato et al., NEJM 2015): ΔP > 15 cmH₂O é preditor INDEPENDENTE de mortalidade em SDRA — possivelmente mais relevante que VT/kg isolado.

- P0.1: pressão de oclusão das vias aéreas nos primeiros 100ms da inspiração. Valor > 3,5 cmH₂O sugere drive respiratório elevado e risco de P-SILI (Patient Self-Inflicted Lung Injury).

- Mechanical Power: Energia entregue ao pulmão por minuto. Valores > 17 J/min associados a maior mortalidade. Fórmula simplificada: 0,098 × FR × VT × (Ppico − ½ × ΔP).

- Índice de Tobin (RSBI): f/VT > 105 ipm/L prediz falha de extubação com sensibilidade ~97%.

- Pulsus paradoxus na PA invasiva durante VM: variação > 13 mmHg pode indicar tamponamento, broncoespasmo grave ou hipovolemia.

- Oscilação cardíaca causa auto-trigger: em pacientes hiperdinâmicos (sepse, jovens, alto débito), o batimento cardíaco transmite oscilação ao circuito e dispara o ventilador falsamente.

# ✅ 13. CHECKLIST PRÁTICO DE PLANTÃO

Resumo Rápido para Tomada de Decisão em UTI e Emergência

🛟 REGRA UNIVERSAL — Faça SEMPRE primeiro 1) OLHE o paciente (SpO₂, FC, PA, expansibilidade, ausculta). 2) Se INSTÁVEL → DESCONECTE do VM e ventile com AMBU em FiO₂ 100%. 3) Se MELHORA ao desconectar = problema do VM/circuito ou auto-PEEP. Se NÃO melhora = problema do PACIENTE (DOPES). 4) Aplicar mnemônico DOPES para causas reversíveis.

| ALARME | AÇÃO RÁPIDA (ordem) |
| --- | --- |
| 🔴 PRESSÃO DE PICO ALTA | 1. Pausa inspiratória → mede Pplatô 2. Pplatô ↑ = complacência (SDRA, edema, PNX, atelectasia, abdome distendido) 3. Pplatô normal = resistência (broncoespasmo, secreção, kink, mordedura) 4. Aspirar TOT, auscultar, POCUS, broncodilatador se sibilo 5. Manter Pplatô ≤ 30 e ΔP ≤ 15 |
| 🟡 PRESSÃO BAIXA / VAZAMENTO | 1. Verificar circuito (todas as junções) 2. Aferir cuff (manometria 20-30 cmH₂O) 3. Checar nível do TOT na arcada 4. Se vazamento massivo persiste → reintubar 5. Investigar fístula broncopleural |
| 🔵 VOL CORRENTE / MINUTO BAIXO | 1. Pesquisar vazamento (cuff, circuito) 2. Em PSV: drive insuficiente? reduzir sedação 3. Em modo pressórico: piora de complacência ou ↑ resistência → tratar causa 4. Considerar mudar para modo controlado se fadiga |
| 🟠 VOL CORRENTE / MINUTO ALTO | 1. Tratar causa (dor, febre, sepse, acidose, hipoxemia, ansiedade) 2. Drenar água do circuito; reduzir sensibilidade do trigger 3. Avaliar P0.1 — se > 3,5 cmH₂O = drive alto, risco P-SILI 4. Considerar sedação, analgesia, BNM em SDRA grave |
| 🟣 FR ALTA (> 35) | 1. Diferenciar drive real vs assincronia vs auto-trigger 2. Tratar causa (analgesia, sedação, antitérmico, oxigenação) 3. Ajustar trigger; drenar circuito 4. Em duplo disparo: aumentar Tinsp, sedação, BNM se SDRA grave |
| ⚫ APNEIA | 1. Verificar paciente IMEDIATAMENTE (consciência, SpO₂) 2. Reduzir sedação se excessiva 3. Ajustar trigger mais sensível 4. Verificar desconexão / vazamento massivo 5. Mudar para modo controlado se sem drive seguro |
| 🟢 FiO₂ / OXIGENAÇÃO | 1. Confirmar SpO₂ com novo sensor 2. Verificar rede de O₂ central / cilindro backup 3. Calibrar sensor de O₂ do VM 4. Investigar causa pulmonar: ausculta, POCUS, gasometria, Rx 5. Em SDRA refratária: PEEP titulada, prona, ECMO |
| ⏳ AUTO-PEEP | 1. Pausa expiratória → mede PEEPi 2. ↓ FR, ↑ fluxo inspiratório, ↑ tempo expiratório (I:E 1:3 ou maior) 3. Broncodilatador 4. Hipotensão grave → DESCONECTAR DO VM 30-60 s 5. PEEP externa ~75-85% da auto-PEEP em DPOC |
| 🔧 FALHA DE EQUIPAMENTO | 1. AMBU em FiO₂ 100% imediatamente 2. Acionar engenharia clínica e fisioterapia 3. Trocar VM se falha persistente 4. Usar cilindro de O₂ se falha de rede 5. Documentar em prontuário |
| 🆘 PIORA SÚBITA / DESSATURAÇÃO | MNEMÔNICO DOPES: D - Deslocamento do TOT O - Obstrução (rolha, mordedura) P - Pneumotórax E - Equipamento (falha, desconexão) S - Stacking / auto-PEEP → DESCONECTAR + AMBU 100% → Ausculta → Aspirar → POCUS → Rx → Gasometria |

📞 Sempre ter à mão AMBU + máscara à beira-leito, fonte de O₂ alternativa (cilindro), aspirador funcionante, manômetro de cuff, kit de reintubação, drogas de RSI, telefone do plantão da fisioterapia respiratória e engenharia clínica.

# 14. 📚 Referências e Aprofundamento

- Tobin MJ. Principles and Practice of Mechanical Ventilation. 3ª ed. McGraw-Hill, 2013.

- Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica AMIB/SBPT, 2013.

- Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2015;372(8):747-755.

- ARDS Network. Ventilation with lower tidal volumes for acute lung injury. N Engl J Med. 2000;342:1301-1308.

- Guérin C, Reignier J, Richard JC, et al. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome (PROSEVA). N Engl J Med. 2013;368:2159-2168.

- Yang KL, Tobin MJ. A prospective study of indexes predicting the outcome of trials of weaning from mechanical ventilation. N Engl J Med. 1991;324:1445-1450.

- Gattinoni L, Tonetti T, Cressoni M, et al. Ventilator-related causes of lung injury: the mechanical power. Intensive Care Med. 2016;42:1567-1575.

- Surviving Sepsis Campaign Guidelines, atualização contínua (sccm.org).

Recursos online recomendados:

- Curso AMIB de Ventilação Mecânica (alinhado ao TEMI).

- Deranged Physiology (derangedphysiology.com) — explicações nerd e profundas.

- ICU One Pager (onepagericu.com) — infográficos práticos.

- PulmCrit / EMCrit — abordagens críticas e atuais.

— Documento elaborado para uso prático em UTI e Emergência —

Dr. Aldenir Rocha | CRM 16587 | RQE 11846