DOCUMENTO IRMAO 3
Curvas ventilatorias normais e patologicas
Guia pratico ilustrado para UTI e emergencia

Este documento reúne os padrões mais importantes das curvas ventilatórias na prática clínica, com foco em interpretação rápida à beira-leito. O objetivo é diferenciar curvas normais de padrões patológicos, correlacionando os achados com resistência de vias aéreas, complacência pulmonar, auto-PEEP, secreção, vazamentos, esforço do paciente e problemas de ajuste ventilatório.

# 1. Como pensar as curvas do ventilador

Pressão x tempo: mostra PEEP, pico de pressão, plateau, deflexões de esforço do paciente e concavidade por demanda de fluxo.

Fluxo x tempo: excelente para analisar trigger, auto-PEEP, aprisionamento aéreo, auto-disparo e ciclagem.

Volume x tempo: ajuda a avaliar volume corrente entregue, retorno à linha de base e presença de vazamentos.

Loop pressão-volume (PV): útil para analisar complacência, recrutamento e overdistension.

Loop fluxo-volume (FV): útil para avaliar obstrução e padrões de expiração.

# 2. Curvas normais

## 2.1 Volume Controlado (VC) - curva de pressão

No VC, a pressão tende a subir progressivamente durante a inspiração porque o fluxo é constante e a pressão reflete resistência + complacência. O plateau, quando medido com pausa inspiratória, aproxima-se da pressão alveolar.

Curva ilustrativa esquemática.

## 2.2 Volume Controlado (VC) - curva de fluxo

No VC clássico, o fluxo inspiratório costuma ser quadrado/constante. A expiração é passiva e o fluxo expiratório apresenta padrão desacelerado.

Curva ilustrativa esquemática.

## 2.3 Volume Controlado (VC) - curva de volume

A curva de volume sobe até o VT ajustado e depois retorna à linha de base durante a expiração. Em ausência de vazamento, o volume expirado deve retornar ao zero.

Curva ilustrativa esquemática.

## 2.4 Pressão Controlada (PC) - curva de pressão

No PC, a pressão assume um formato quadrado durante a inspiração, com valor-alvo mantido ao longo do tempo inspiratório.

Curva ilustrativa esquemática.

## 2.5 Pressão Controlada (PC) - curva de fluxo

No PC, o fluxo inspiratório costuma ser desacelerado: alto no começo e progressivamente menor à medida que a pressão alveolar se aproxima da pressão de via aérea.

Curva ilustrativa esquemática.

# 3. Curvas patológicas mais importantes

## 3.1 Aumento de resistência de vias aéreas

Padrão clássico de broncoespasmo, secreção, tubo dobrado ou obstrução do circuito. A pressão de pico sobe bastante, enquanto a pressão de plateau pode ficar relativamente menos aumentada.

Curva ilustrativa esquemática.

Pode significar:

Broncoespasmo/asma/DPOC

Secreção ou rolha

Dobras no tubo/circuito

Mordedura do tubo

Filtro obstruído

Condutas práticas:

Aspirar secreção se indicado

Checar tubo e circuito

Broncodilatar

Reavaliar Ppico e Pplat após intervenção

## 3.2 Complacência reduzida

Quando a complacência cai, tanto Ppico quanto Pplat tendem a se elevar, e o gradiente entre eles permanece relativamente pequeno. Ocorre em SDRA, edema pulmonar, atelectasia, pneumotórax, distensão abdominal e obesidade grave.

Curva ilustrativa esquemática.

Pode significar:

SDRA

Edema pulmonar

Atelectasia

Pneumotórax

Pressão abdominal elevada

Condutas práticas:

Confirmar causa clínica

Aplicar estratégia protetora

Reavaliar PEEP, recrutamento e hemodinâmica

Investigar pneumotórax se houver deterioração abrupta

## 3.3 Padrão serrilhado

Oscilações serrilhadas na curva, especialmente de pressão ou fluxo, sugerem secreção em via aérea, água no circuito ou vibração relacionada a muco.

Curva ilustrativa esquemática.

Pode significar:

Secreções

Condensado/água no circuito

Vibração do sistema

Condutas práticas:

Aspirar se houver indicação clínica

Drenar água do circuito

Reavaliar se o padrão desaparece

## 3.4 Vazamento

Na curva volume-tempo, vazamento é sugerido quando o volume expirado é menor que o inspirado e a curva não retorna à linha de base.

Curva ilustrativa esquemática.

Pode significar:

Cuff insuflado inadequadamente

Desconexão parcial do circuito

VNI com fuga pela máscara

Fístula broncopleural em contexto específico

Condutas práticas:

Checar cuff

Rever conexões

Reposicionar máscara

Comparar volume inspirado e expirado

## 3.5 Auto-PEEP / hiperinsuflação dinâmica

O sinal clássico é o fluxo expiratório que não retorna a zero antes do próximo ciclo. É frequente em DPOC/asma, FR alta e tempo expiratório insuficiente.

Curva ilustrativa esquemática.

Pode significar:

DPOC/asma

FR excessiva

TI longo / expiração curta

VT excessivo

Condutas práticas:

Reduzir FR se possível

Encurtar TI

Aumentar tempo expiratório

Tratar obstrução

Considerar PEEP extrínseca em pacientes selecionados

## 3.6 Esforço do paciente e trigger

A deflexão negativa na curva de pressão imediatamente antes do ciclo sugere esforço inspiratório do paciente. Se houver deflexões sem disparo, pensar em esforço ineficaz.

Curva ilustrativa esquemática.

Pode significar:

Trigger assistido normal

Esforço ineficaz se não houver disparo

Atraso de trigger se o ventilador responder tarde

Condutas práticas:

Avaliar conforto

Checar sensibilidade do trigger

Pesquisar auto-PEEP e fraqueza muscular

## 3.7 Fluxo inspiratório insuficiente

A concavidade na curva de pressão durante a inspiração sugere que o paciente demanda mais fluxo do que o ventilador oferece: flow starvation.

Curva ilustrativa esquemática.

Pode significar:

Fluxo inspiratório baixo

Rise time lento

Drive respiratório elevado

Condutas práticas:

Aumentar fluxo ou ajustar rise time

Tratar dor, acidose, ansiedade, febre

Reavaliar assincronias relacionadas

# 4. Loops importantes

## 4.1 Loop pressão-volume normal

O loop PV normal mostra histerese discreta entre inspiração e expiração. Quanto mais achatado o loop, pior a complacência.

Loop ilustrativo esquemático.

## 4.2 Loop pressão-volume com overdistension / beaking

Beaking na porção superior do loop PV sugere hiperinsuflação/overdistension alveolar. Pode ocorrer com VT excessivo, pressão excessiva ou PEEP inadequadamente alta.

Loop ilustrativo esquemático.

## 4.3 Loop fluxo-volume com padrão obstrutivo

Na obstrução, a alça expiratória tende a ficar escavada/côncava, refletindo limitação ao fluxo expiratório.

Loop ilustrativo esquemático.

# 5. Como diferenciar resistência aumentada de complacência reduzida

| Padrão | Ppico | Pplat | Sugere |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistência aumentada | Muito aumentada | Normal ou pouco aumentada | Broncoespasmo, secreção, tubo/circuito |
| Complacência reduzida | Aumentada | Aumentada | SDRA, edema, atelectasia, pneumotórax, abdome |
| Processo misto | Muito aumentada | Aumentada | Obstrução + doença parenquimatosa ou mecânica grave |

# 6. Leitura sistemática da curva no plantão

1) Confirmar o modo ventilatório: VC, PC, PSV, SIMV etc.

2) Olhar primeiro o paciente: esforço, conforto, uso de musculatura acessória, SpO2, FR e hemodinâmica.

3) Avaliar curva de pressão: Ppico alto? Pplat alto? Deflexão de trigger? Concavidade?

4) Avaliar curva de fluxo: fluxo expiratório zera? Há auto-PEEP? Há auto-disparo?

5) Avaliar curva de volume: o volume volta à linha de base? Há vazamento?

6) Correlacionar com alarmes, ausculta, secreções, broncoespasmo, gasometria e mecânica.

7) Intervir e reavaliar imediatamente se a curva melhora.

# 7. Checklist rápido - reconhecimento visual

• Ppico alto + Pplat normal/pouco alta: Pense em resistência aumentada.

• Ppico alto + Pplat alta: Pense em complacência reduzida.

• Fluxo expiratório não zera: Pense em auto-PEEP.

• Curva serrilhada: Pense em secreção ou água no circuito.

• Curva de volume não retorna a zero: Pense em vazamento.

• Deflexão negativa antes do ciclo: Há esforço do paciente.

• Deflexão sem disparo: Pense em esforço ineficaz.

• Concavidade na pressão inspiratória: Pense em fluxo insuficiente.

• Beaking no loop PV: Pense em overdistension.

# 8. Pérolas de prática clínica

Nem toda pressão alta no ventilador significa piora pulmonar: primeiro diferencie resistência versus complacência.

Em obstrutivos, olhar a curva de fluxo é frequentemente mais útil que olhar apenas pressão.

A melhor curva é aquela que faz sentido junto ao quadro clínico; nunca interprete o ventilador isoladamente.

Curvas melhoram muito após intervenções simples: aspirar, reposicionar tubo, drenar água, ajustar trigger, ajustar fluxo.

Se houver deterioração abrupta com piora de pressão, oxigenação e complacência, pense em pneumotórax, secreção, desconexão, broncoespasmo grave ou edema agudo.

# 9. Referências para aprofundamento

Tobin MJ. Principles and Practice of Mechanical Ventilation.

Marini JJ, Slutsky AS. Mechanical Ventilation.

Chatburn RL. Basics of ventilator graphics.

Diretrizes e revisões de ventilação mecânica em terapia intensiva.

Revisões clínicas sobre patient-ventilator interaction e ventilator waveforms.

Material educacional de apoio à decisão clínica. Deve ser integrado ao exame do paciente, gasometria, mecânica respiratória e protocolo institucional.